Atelier 8 : Design Spark Mechanical

# Setup

## Installations

Vérifier que Cura et DesignSpark Mechanical sont bien installés.

## Activation des esquisses contraintes

Ouvrir DesignSpark Mechanical puis activer les esquisses contraintes. Pour cela, dans File -> DesignSpark Options -> Advanced, cocher la case « Enable constraint based sketching ».

Redémarrer DesignSpark Mechanical.

- Dessin du socle

Le but de cet atelier est de dessiner le socle du cube afin de pouvoir l’imprimer en 3D. Les dimensions de ce socle sont les suivantes :

## Première esquisse

Créer une nouvelle conception : Fichier -> Nouveau -> Conception.

Dans le menu Conception, se mettre en mode Plan                           puis chercher l’outil de création de ligne

Dessiner sommairement le socle vu de côté.

Nous allons maintenant lui appliquer les dimensions voulues. Pour cela, dans le menu Esquisse cliquer sur l’outil Cotation.

Donner une cote aux segments comme ci-dessous :

Note : Il est possible que le dessin ait perdu sa forme initiale à cette étape, pas de panique ce sera réglé après lui avoir appliquer les angles droits.

Il est possible de contraindre son Esquisse de plusieurs manières différentes. Une seule de ces contraintes va être utilisée pour notre esquisse : la perpendiculaire. Nous avons 3 angles perpendiculaires à indiquer.

Cliquer sur la contrainte perpendiculaire         et appliquer la sur les angles indiqués en rouge.

## Première extrusion

La première esquisse est finie. Pour le moment ce n’est qu’un dessin en 2D, nous allons l’extruder pour le transformer en pièce 3D.

Quitter la vue Plan en cliquant sur le bouton « Retour en mode 3D » en bas de votre écran.

Dans l’arborescence à gauche, faire un clic droit sur l’esquisse et cocher « Conserver l’esquisse » et « Utiliser pour la 3D ».

Chercher l’outil « Tirer »              , appuyer sur la surface et la tirer sur 47,4mm.

## Seconde esquisse

Il ne nous reste que les pieds à créer.  Pour cela, avec l’outil « Sélectionner » cliquer sur la face du dessous du socle puis cliquer sur le mode Esquisse        . Passer en vue Plan                          .

Sélectionner l’outil « Cercle à 3 points » puis sélectionner deux bords. Le cercle doit faire 10mm de diamètre.

Répéter l’opération pour les trois autres pieds.

## Seconde extrusion

Extruder les 4 pieds sur 3mm en reprenant les étapes de la partie 2.2.

# Cura

Enregistrer l’objet au format rsdocx.

Cura est un logiciel qui « découpe » les objets 3D afin de les transformer en fichiers compréhensibles pour les imprimantes 3D. Nous allons exporter notre objet vers Cura. Appuyer sur « Options d’export » puis « Ultimaker Cura ».

Cura va s’ouvrir.

Vous pouvez maintenant lancer l’impression 3D.

Note : Filament PLA générique bleu clair.

# ANNEXE

# Optionnel : rajout d’un texte

Créer une esquisse sur l’avant du socle. Pour cela, avec l’outil « Sélectionner » cliquer sur la face avant du socle puis cliquer sur le mode Esquisse . Passer en vue Plan

Il n’existe pas d’outil de création de texte sur DesignSpark Mechanical. Il faut donc ruser pour écrire sur les esquisses. Nous allons utiliser l’outil de Cotation            pour obtenir du texte.

Ajouter une cote comme ci-dessous :

A la place de la dimension, écrire le texte souhaité et adapter la taille et la position du texte.

Attention : Beaucoup de police ont des problèmes lors de la projection. Il est recommandé d’utiliser une police Arial classique ou Arial Black.

Si vous décocher le plan d’annotation qui vient d’être créé sur la gauche.

Vous verrez le texte disparaitre. C’est normal ; il n’est pas encore fixé à notre pièce. C’est pourquoi, nous allons devoir le projeter.

Faire réapparaitre le texte en recochant le plan d’annotation puis sélectionner l’outil de projection.

Appuyer sur le texte. L’ordinateur va calculer la projection du texte sur notre plan, selon l’ordinateur cette étape peut prendre un peu de temps.

Décocher le plan d’annotation qui vient d’être créé pour le rendre invisible. Cette fois-ci le texte est visible sur notre pièce !

Il ne reste plus qu’à l’extruder. Sélectionner l’outil « Tirer » puis sélectionner les lettres une par une en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Extruder les lettres vers l’intérieur sur 1mm.